Практична робота 2

Конфігурація комп’ютера

під потребу.

Завдання 1.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм

Завдання 1.		Конфігурація комп'ютера (12 балів)

Запропонуйте, як обладнати комп'ютером робоче місце для:

	учня на олімпіаді з комп'ютерної графіки;

	співробітника бюджетної установи, який працюватиме в бухгалтерії;

	учня, який буде використовувати мультимедіа та ігри;

	студента навчального закладу;

	офісного працівника, який працюватиме з великим обсягом документів, затративши мінімум ресурсів.

Призначення комп'ютера для обладнання оберіть із запропонованого списку.

Наведіть два приклади конфігурації. Укажіть загальну вартість обладнання. Результати роботи подайте в презентації.

Відео інструкція

Файли заготовки

Відеокарти

На ринку відеоадаптерів представлено продукцію двох виробників графічних процесорів: nVidia® та Ati™, які на сьогодні представляють відеокарти на будь-який смак та об'єм гаманця.

Сучасні лінійки обох виробників виглядають так (за спаданням швидкодії):

nVidia® GeForce:

- GTX Titan

- GTX 780 Ti

- GTX 780

- GTX 770

- GTX 760

- GTX 750 Ti

- GTX 750

Ati™ Radeon:

- R7: 240

250

250X

- 260

- 260X

- R9: 270

- 270X

- 280X

- 290

- 290X

Накопичувачі

Ще досить недавно наявність у комп'ютері жорсткого диску об'ємом 1ТБ (Терабайт = 1024ГБ, хоча виробники з цим не погоджуються: у них Терабайт означає 1000ГБ) була приводом для законної гордості. Зараз нікого не здивуєш накопичувачем на 3−4ТБ.

На цьому тлі курс світової спільноти на зменшення об'ємів інформації, що зберігається безпосередньо на ПК і перенесення її до «хмарних» сховищ виглядає дещо дивним. Проте саме така конфігурація (невеликий швидкий накопичувач для ОС та програм і великий об'ем інформації у «хмарі») видається найлогічнішим майбутнім.

На жаль швидкі твердотільні накопичувачі коштують до сих пір занадто дорого для повсюдного використання. Тому розглядатимемо невеликого (250−320ГБ) об'єму жорсткі диски.

— Seagate DB35.4 ST3250310CS

- Загальний об'єм:250GB

- Інтерейс підключення:SATA II

- Форм-фактор:3.5"

- Частота обертання двигуна:7200 об/хв

- Розмір буфера:8MB

- Рівень шуму:28dB

— WesternDigital Blue WD2500AAKX

- Загальний об'єм:250GB

- Інтерейс підключення:SATA rev.3

- Форм-фактор:3.5"

- Частота обертання двигуна:7200 об/хв

- Розмір буфера:16MB

- Рівень шуму:33dB

— Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725032A7E630

- Загальний об'єм:320GB

- Інтерейс підключення:SATA rev.3

- Форм-фактор:2.5"

- Частота обертання двигуна:7200 об/хв

- Розмір буфера:32MB

- Рівень шуму:24dB

Оперативна пам'ять

На відміну від процесорів, вся сучасна оперативна пам'ять, представлена виробниками, належить до одного типу — DDR3 і відрізняється лише робочою частотою (швидкодією) та можливістю працювати на підвищеній частоті. Вибір оперативної пам'яті для комп'ютера визначається, насамперед, фінансовими можливостями та довірою до певного виробника.

Частоти найпоширеніших модулів пам'яті знаходяться у межах 1066−1866МГц. Найпопулярніші на сьогодні виробники — Kingston, Hynix, Crucial (для ігрових систем — Geil та G.Skill).

Материнські плати

Чи не першим параметром, на який потрібно звертати увагу при виборі комплексу процесор-материнська плата, є тип з'єднання (англійською socket), за допомогою якого процесор кріпиться до плати. Для сучасних процесорів Intel® це Socket LGA1150, для AMD, відповідно Socket FM2(+).

Також материнські плати розрізняють за розмірами (форм-фактором):

Користувацькі

E−ATX

XL−ATX

ATX

micro−ATX

mini−ITX

Серверні

SSI MEB

SSI EEB

SSI CEB

- SSI MEB — 411x330mm

- SSI EEB / E−ATX — 330x305mm

- XL−ATX — 345x262mm

- SSI CEB — 305x267mm

- ATX — 305x244mm

- micro−ATX — 244x244mm

- mini−ITX — 170x170mm

Типові представники даних форм-факторів:

SSI CEB/EEB/MEB

- Intel DBS2600COE

- Tyan S4992

- ASUS Z9PE−D8 WS

- GIGABYTE GA−7TESM1

E−ATX

- GIGABYTE GA−Z87X−OC Force

- ASUS Rampage IV Extreme

- ASRock Z77 Extreme11

- EVGA 151−IB−E699−KR

XL−ATX

- MSI Z87 XPOWER

- EVGA 151−SE−E779−K3

ATX

- Biostar Hi−Fi Z87X 3D

- Biostar Hi−Fi A85W

- Intel DZ87KLTminus;75K

- MSI A88X−G45 GAMING

micro−ATX

- ASUS H81M−E

- ASUS A55BM−E

- ECS B85H3−M4

- ASRock 960GC−GS FX

mini−ITX

- MSI H81I

- MSI FM2−A75IA−E53

- ASUS Z87I−PRO

- GIGABYTE GA−F2A88XN−WIFI

Центральні процесори

З процесорного різномаїття 90-х років до наших часів дожили лише двоє виробників центральних процесорів — Intel® та Adwanced Micro Devices Inc. (AMD). Обидва мають повну лінійку сучасних процесорів з інтегрованою графікою, що дозволяє в ряді випадків успішно обійтися без зовнішньої відеокарти.

Лінійка процесорів Intel® складається з чотирьох «родин», розмежованих за призначенням.

— Intel® Core™ i7 — 8-ядерний (4 ядра фізичні, 4 — віртуальні) процесор, розрахований на комп'ютерних ентузіастів, вимогливих гравців та робочі станції (i7−4770, i7−4820K, i7−4960X).

— Intel® Core™ i5 — 4-ядерний (2 ядра фізичні, 2 — віртуальні) процесор, розрахований на комп'ютерні ігри, досить продуктивну роботу з мультимедіа (i5−4440, i5−4570, i5−4670K).

— Intel® Core™ i3 — 4-ядерний (2 ядра фізичні, 2 — віртуальні) процесор, розрахований на невибагливих гравців, любительську обробку фото та відео. (i3−4130, i3−4340).

— Intel® Pentium® — 2-ядерний (2 фізичних ядра) процесор, розрахований на використання в ПК базового та офісного рівня (G3220, G3430).

AMD Inc. на сьогодні представляє дві не пов'язані лінійки процесорів. Лінійка AMD FX — багатоядерні процесори для гравців та невимогливих ентузіастів. Лінійка AMD APU — чотириядерні процесори з вбудованою графікою дл ПК загального призначення.

— AMD A10 APU —4-ядерний процесор, розрахований на комп'ютерні ігри та роботу в невеликих робочих станціях (A10−5700, A10−6700T, A10−6800K).

— AMD A8 APU — дещо простіший 4-ядерний процесор, розрахований на ігри та продуктивну роботу з мультимедіа і графікою (A8−5500, A8−6500T, A8−6600K).

—AMD A6 APU —2/4-ядерний процесор, розрахований на роботу у офісі, з графікою і невибагливі ігри (A6−5400K, A6−6400K).

—AMD A4 APU — 2-ядерний процесор, розрахований на використання у офісних та навчальних системах (A4−4000, A4−5300, A4−6300).